„Budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru“

Výtah z odborného článku JUDr. Ing. Romana Makaria, CSc., bývalého dlouhodobého ředitele Českého báňského úřadu a významného odborníka na hornictví v ČR

- Oblast Frenštát-Trojanovice patří k nejbohatším novým nalezištím černého uhlí, které bylo od roku 1945 ověřeno v české části hornoslezské uhelné pánve.

- V 60. a 70. letech 20. století zde bylo provedeno celkem 65 vrtů z povrchu.

- Vrtný průzkum prokázal následující:

  - karbonský masív je uložen pod horninami s mocností od 900 do 1200 metrů

  - produktivní karbon je tvořen ostravským a karvinským souvrstvím.

- Karvinské souvrství má mocné sloje s kolísavou mocností:

  - celková mocnost dosahuje 220 metrů

  - průzkum odhadl celkové množství geologických zásob na 875,9 milionů tun.

- Ostravské souvrství má stálejší sloje s nižší průměrnou mocností

  - celková mocnost dosahuje 920 metrů

  - průzkum odhadl celkové množství geologických zásob na 637,8 milionů tun.

- První báňská studie zpracována v roce 1975 – přiznala ložisku Frenštát-Trojanovice hornickou perspektivu a navrhla výstavbu těžebních závodů:

  - V roce 1981 byl zahájen podrobný geologický průzkum a budování nového Dolu Frenštát.

- V roce 1990 byl stanoven dobývací prostor Trojanovice a zaregistrován v Knize dobývacích prostorů Českým báňským úřadem v Praze.

- Ochrana ložiska a zájmů těžební organizace je řešena v dokumentu „Změna podmínek ochrany ložiska černého uhlí v chráněném ložiskovém území hornoslezské pánve zasahující na území České republiky“; ten je zpracován v souladu se zněním § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

- V roce 1991 byla výstavba Dolu Frenštát přerušena a byl převeden do konzervačního režimu, který trvá doposud.

- V případě ložiska Frenštát-Trojanovice se jedná o ložisko dvou vyhrazených nerostů – na zásoby černého uhlí je vázán hořlavý zemní plyn.

- Zásoby jsou odhadovány na 10 miliard metrů krychlových zemního plynu; hlavním zdrojem jsou uhelné sloje; jejich plynonosnost byla zjišťována povrchovým a důlním vrtným průzkumem.

- Toto ložisko je jedinečný unikát; po vyčerpání zásob v Karviné už Česká republika jiné ložisko nemá.

Charakteristika dobývacího prostoru Trojanovice

- Dobývací prostor je tvořen nepravidelným desetiúhelníkem na ploše 63,17 kilometrů čtverečních; je složen ze dvou důlních polí vymezených v rámci geologicko-průzkumnických prací:

  - Frenštát-západ s rozlohou 33,97 kilometrů čtverečních

  - Frenštát-východ s rozlohou 29,20 kilometrů čtverečních.

- Dobývací prostor zasahuje do katastru obcí Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Frenštát pod Radhoštěm, Čeladná, Pstruží, Rožnov pod Radhoštěm, Kozlovice, Tichá na Moravě, Bordovice, Veřovice a Lhotka.

- Uložení slojí je klidné, úklony vrstev jsou proměnlivé (mísovité) v rozmezí 5 až 15º; generální úklon je od severu k jihu.

- V nadloží reliéfu karbonu jsou vymezeny 4 vodoplynonosné horizonty:

  - první zásobován povrchovou spodní vodou

  - druhý se nachází cca 500 metrů nad reliéfem karbonu

  - třetí je tvořen písčito-jílovitými horninami karpatu

  - čtvrtý je tvořen zvětralým a propustným pláštěm reliéfu karbonu do hloubky až 40 metrů.

- Plynodajnost dosahuje hodnot v rozmezí 6 – 12 metrů krychlových na tunu uhelné hmoty.